建设项目环境影响登记表

（区域环评+环境标准）

（污染影响类）

（修订）

项目名称：嘉兴市小辰光伏科技有限公司年产3万吨晶硅电池片表面功能处理材料建设项目

建设单位（盖章）：嘉兴市小辰光伏科技有限公司

编制日期：          2026年1月

嘉兴市生态环境局制

目    录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	4

三、运营期主要环境影响和保护措施	16

四、环境保护措施监督检查清单	31

建设项目污染物排放量汇总表	34

附图

附图1  项目地理位置图

附图2  秀洲区高照街道环境管控单元图

附图3  高新区总体规划范围图

附图4  嘉兴市秀洲高新区功能结构图

附图5  秀洲区三区三线图

附图6  环境保护目标分布图

附图7  项目总平面布置示意图

附图8  项目四周照片

附图9  现场踏勘照片

附件

附件1  浙江省企业投资项目备案（赋码）信息表

附件2  营业执照

附件3  不动产权证

附件4  房屋租赁合同

附件5  现有项目环评批复及验收意见

附件6  化学品使用说明书

附件7  危废处置协议

附件8  污水入网证明

附件9  排污权证

附件10  固废处置承诺书

附件11  建设项目环境保护承诺书

附件12  总量控制法人承诺书

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 嘉兴市小辰光伏科技有限公司 年产3万吨晶硅电池片表面功能处理材料建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2509-330411-07-02-987482 |  |  |
| 建设单位 |  | 嘉兴市小辰光伏科技有限公司 | 法定代表人或者 主要负责人 | 吴家阳 |
| 建设单位 联系人 |  | 徐一军 | 联系方式 | 19957375251 |
| 建设地点 |  | 浙江省嘉兴市秀洲区康和路1288号嘉兴光伏科创园 3号楼（4、5、6、10层）、5号楼（1层） |  |  |
| 地理坐标 |  | （ 120 度 38 分 26.739 秒， 30 度 45 分 44.460 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | C3985电子专用材料制造 | 建设项目 行业类别 | 三十六、计算机、通信和其他电子设备制造业 39，电子元件及电子专用材料制造 398 |
| 建设性质 |  | 新建（迁建） 改建 扩建 技术改造 | 排污许可类别 | 本项目属于“三十四、计算机、通信和其他电子设备制造业 39”中“电子元件及电子专用材料制造 398”，“其他”，属于登记管理类 |
| 总投资 （万元） |  | 1500 | 环保投资 （万元） | 20 |
| 拟投入生产运营日期 |  | 2026年3月 | 建筑面积（m2） | 13492 |
| 承诺：嘉兴市小辰光伏科技有限公司及法定代表人吴家阳承诺所填写各项内容真实、准确、完整。如存在弄虚作假、隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由嘉兴市小辰光伏科技有限公司及法定代表人吴家阳承担全部责任。 |  |  |  |  |
| 太湖流域相关要求符合性分析 | 符合：《太湖流域水环境综合治理总体方案》、《太湖流域管理条例》、《关于落实水污染防治行动计划实施区域差别化环境准入的指导意见》等太湖流域管理相关文件。 本项目生活污水经化粪池预处理后与纯水反冲洗废水、纯水制备浓水一起达标排入市政污水管网，实验室制绒废水、清洗废水、器材清洗废水经污水处理设施处理达标后排入市政污水管网，最终送嘉兴市联合污水处理有限责任公司集中处理达标后排海(排入的水体不属于太湖流域)，不直接排入附近水体) 不符合： |  |  |  |
| 环评类别判定依据 | 根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017）（修订本），企业为C3985电子专用材料制造，属于计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）。 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目需编制环境影响报告表，具体判定依据见表1-1。 表1-1 环评类别判定表 环评类别 - 项目类别; 报告书; 报告表; 登记表; 本项目情况. 三十六、计算机、通信和其他电子设备制造业39. 80; 电子元件及电子专用材料制造 398; 半导体材料制造；电子化工材料制造; 印刷电路板制造；电子专用材料制造（电子化工材料制造除外）；使用有机溶剂的；有酸洗的以上均不含仅分割、焊接、组装的; /; 本项目为晶硅电池片表面功能处理材料制造，且生产工艺为投料、搅拌、灌装、打包等工艺，需编制报告表. 由上表可知，本项目对应环评类别为环境影响报告表。本项目选址位于浙江省嘉兴市秀洲区康和路1288号嘉兴光伏科创园3号楼（4、5、6、10层）、5号楼（1层）厂房，该区域属于嘉兴高新技术产业开发区光伏小镇组团；本项目生产工艺仅为物理搅拌，不涉及化学反应，因此不属于化工类项目，根据《嘉兴秀洲高新技术产业开发区“区域环评+环境标准”改革实施方案》及秀洲政函〔2025〕66号文件，对照“编制环评审批负面清单”，本项目属于环评审批负面清单外且符合准入环境标准的项目，可降级至填报环境影响登记表。 表1-2 环评负面清单判定 负面清单内容; 本项目情况. 环评审批权限在地级市及以上生态环境部门审批的项目; 本项目为晶硅电池片表面功能处理材料制造项目，涉及物理搅拌，不涉及化学反应工序，不涉及负面清单上的内容。. 电镀、印染、化工、造纸、制革等重污染项目. 垃圾焚烧、危险废物收集经营和处置、餐厨垃圾处置、城市污水集中处理等邻避效应项目. 核技术利用建设项目. 存储危险化学品或有潜在环境风险的建设项目. 涉及新增重金属污染排放项目. 群众反映强烈的污染项目. 其它需要强化管控的项目. 表1-3 环境准入清单 区域; 功能定位; 分类; 行业清单; 本项目情况. 全部区域; /; 总体要求; (1)集中居住区100米范围内禁止引入产生明显恶臭气味(40种典型恶臭物质，详见附表4)的项目； (2)禁止引入铅蓄电池制造、电镀等不符合产业定位的涉重金属重点行业项目； (3)禁止引入印染等与主导产业发展不符的高耗水项目； (4)涉及大运河核心监控区的严格落实大运河核心监控区管控要求； (5)逐步落实工业废水与生活污水应分尽分要求； (6)严格落实《嘉兴市生态环境分区管控动态更新方案》要求； (7)实施环杭州湾区域沿海城市新(改、扩)建涉氮建设项目总氮等量替代； (8)引入涉重点领域符合主导产业方向的新项目投产前，现有项目要求达到能效基准水平，同时新项目鼓励达到标杆水平和环保绩效A级水平； (9)禁止引入涉重点管控新污染物清单的建设项目。; 本项目周边无集中居住区；不涉及涉重金属重点行业；不属于高耗水项目；不属于涉重点管控新污染物清单的建设项目。. 先进制造产业组团、运河科创组团、高端装备产业组团、新塍产业及配套组团、新能源新材 料产业组团; 先进制造产业组团重点发展汽车零部件制造，运河科创组团重点发展科创研发、电子信息、智能装备，高端装备产业组团重点发展智能装备、节能环保装备，新塍产业及配套组团重点发展医疗器械，新能源新材料产业组团重点发展光电子信息; 禁止准入类; (1)不符合国家、省、市产业政策，列入《产业结构调整指导目录》限制类、淘汰类项目； (2)不符合国家、省、市产业政策，列入《市场准入负面清单》项目；; 本项目符合《市场准入负面清单》（2025 年版）、《产业结构调整指导目录(2024 年本)》 （2023 年第 7 号令）文件要求. 限值准入类; (1)产业中涉及电镀、表面处理等配套工序产生重金属污染物的项目，在污水专管未完成建设前严格控制引入。; 本项目不涉及重金属污染物. 我公司接受委托后对拟建区域进行现场踏勘，收集相关资料，进行了有关数据的分析，按照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》、《嘉兴市“区域环评+环境标准”改革报告表降级为登记表规范统一技术指南（修订）》、《浙江省生态环境厅关于深化环评集成改革优化提升营商环境的指导意见》（浙环发[2023]52号）等文件的要求，填报了该项目的环境影响登记表。 |
| 规划环境影响评价情况 | 规划环境影响评价文件名称：《嘉兴高新技术产业开发区总体规划（2018-2035年）（2023年修订）环境影响报告书》、《嘉兴秀洲高新技术产业开发区总体规划环境影响评价结论清单调整报告》 审查机关：中华人民共和国生态环境部 审查文件名称及文号：《关于<嘉兴秀洲高新技术产业开发区总体规划环境影响报告书>的审查意见》(环审[20191152号) 规划环境影响评价生态空间名称及编号：浙江省嘉兴市秀洲区秀洲工业园区产业集聚重点管控单元（ZH33041120003） |  |  |  |
| 规划环境影响评价符合性 | 符合 不符合： |  |  |  |
| “三线一单”情况 | “三线一单”文件名称：《嘉兴市生态环境分区管控动态更新方案》（嘉环发[2024]39号） 管控单元：浙江省嘉兴市秀洲区秀洲工业园区产业集聚重点管控单元 管控单元代码：ZH33041120003 |  |  |  |
| “三线一单”符合性 | 符合 不符合： |  |  |  |
| 其他符合性 | 对照《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）、《浙江省“十四五”挥发性有机物综合治理方案》（浙环发[2021]10号）、《<长江经济带发展负面清单指南（试行，2022版）>浙江省实施细则》（浙长江办[2022]6号）、《浙江省工业企业恶臭异味管控技术指南（试行）》（浙江省生态环境厅，2021年11月）、《浙江省空气质量持续改善行动计划》（浙政发[2024]11号）、《嘉兴市人民政府关于印发嘉兴市空气质量持续改善行动计划的通知》（嘉政发[2025]1号），项目符合相关文件要求。 |  |  |  |

| 环境保护目标 | 本项目位于浙江省嘉兴市秀洲区康和路1288号嘉兴光伏科创园3号楼（4、5、6、10层）、5号楼（1层）。根据调查，项目所在区域主要保护目标如下： 表1-4 环境保护目标一览表 环境 要素; 名称; 坐标(UTM); 保护类型; 保护对象; 保护内容; 相对厂址方位; 相对厂界距离; 相对生产车间距离. X; Y. 声环境; 项目厂界外50m范围内无声环境保护目标。. 大气 环境; 君越里小区（在建）; 3405318.00; 273803.00; 居民; 居住区; 居民约600人; SW; 约130m; 距5号楼约165m；距3号楼约250m. 泾港花苑; 3404961.99; 274043.01; 居民; 居住区; 居民约3400人; SW; 约345m; 距5号楼约370m；距3号楼约510m. 地下水环境; 企业厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源. 生态环境; 项目所在区域植被、水保等生态环境。. |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1、现有工程履行环境影响评价、竣工环境保护验收情况 嘉兴市小辰光伏科技有限公司成立于2018年1月，企业于2018年10月委托嘉兴市环境科学研究所有限公司编制完成了《中科院电工所新型快速晶硅及高效多晶硅制绒剂产业化项目项目环境影响报告表》，并于2018年11月20日通过了原嘉兴市秀洲区环保局的审批（秀洲环建函[2018]101号），于2019年4月完成了整体验收。 表1-5 现有工程履行环境影响评价和竣工验收保护验收情况一览表 序号; 项目名称; 审批文号; 审批时间; 项目主要内容; 实施情况; 验收情况. 1; 中科院电工所新型快速晶硅及高效多晶硅制绒剂产业化项目; 秀洲环建函[2018]101号; 2018.11.20; 年产快速单晶硅制绒添加剂500吨、高效多晶硅制绒添加剂200吨; 已实施。年产快速单晶硅制绒添加剂500吨、高效多晶硅制绒添加剂200吨; 2019.4.25自主验收. 2、现有工程污染物实际排放总量及履行排污许可情况 现有项目已完成排污许可登记，登记编号91330411MA2B97C139001X。 根据《中科院电工所新型快速晶硅及高效多晶硅制绒剂产业化项目环境影响报告表》相关内容，现有项目环评已审批总量控制指标为CODCr0.021t/a、NH3-N0.001t/。（原环评审批废水排放量为516t/a，污水处理厂出水化学需氧量、氨氮执行《城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》（DB33/2169-2018）中的表 1 排放限值，CODCr总量按40mg/L 折算，NH3-N总量按2mg/L折算）。 表1-6 现有工程废水排放及履行排污许可情况 单位：t 排放口类型; 排放口编号; 排放口名称; 污染物; 许可年排放量; 实际年排放量; 达产情况年排放量; 是否稳定排放; 排污许可证书编号. 一般排放口; DW001; 污水总排口; 废水量; 516; 512; 516; 是; 91330411MA2B97C139001X. CODcr; 0.021; 0.021; 0.021; 是. 氨氮; 0.001; 0.001; 0.001; 是. 表 1-7 现有工程固体废物产生情况汇总表 单位：t 固体废物属性; 污染源; 污染物名称; 实际年产生量; 处置方式及去向; 其他. 一般固废; 原料使用; 一般废包装物; 0.05; 外卖综合利用; 原环评未提及，实际外卖综合利用. 纯水制备; 废离子交换树脂; 0.05; 原环评中废离子交换树脂为危废（HW13：900-015-13）。根据《危险废物排除管理清单（2026 年版）》，纯水制备产生的废离子交换树脂为一般固废. 危险废物; 过滤; 废滤布; 0.01; 委托嘉兴市云景环保科技有限公司处置; /. 设备维护; 废机油; 0.05; /. 原料使用; 废包装物; 0.05; /. 生活垃圾; 职工生活; 生活垃圾; 4.8; 委托环卫部门清运; /. 3、与项目有关的主要环境问题、整改措施及进度 表 1-5 企业现有主要环境问题及整改措施及进度 序号; 主要环境问题; 整改措施; 完成时间. 1; /; /; /. 企业现有工程均已通过环评审批，并已完成整体自主验收，基本落实了各项污染防治措施，做到废气、废水达标排放，厂界噪声达标，各类固废得到妥善处置。但是企业仍需进一步提高公司现场管理水平和污染防治措施运行管理，确保污染物稳定达标排放。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目概况 嘉兴市小辰光伏科技有限公司租赁嘉兴光伏科创园空余厂房（3号楼4、5、6、10层以及5号楼1层），总投资1500万元，购入17套国产不锈钢自动搅拌桶、11套耐酸碱自动灌装机、4台纯水机、2台半自动打包机、19台制绒机、若干实验器材，使用马来酸钠、二乙二醇丁醚、硅酸钠、羧甲基纤维素钠、柠檬酸钠、蔗糖、氯化钠等原辅材料，通过投料、搅拌、灌装工艺，形成年产3万吨晶硅电池片表面功能处理材料的生产能力，本项目生产过程不涉及化学反应。 表2-1 项目概况一览表 类别; 项目组成; 主要功能. 主体工程; 生产车间; 3号楼4层设置灌装区、半自动灌装区、吨桶灌装区及打包区； 3号楼5层设置纯水区、实验室、搅拌区； 3号楼6层设置纯水区、搅拌区； 3号楼10层设置纯水区、实验室、搅拌区； 5号楼1层设置罐装区、搅拌区、打包区. 辅助工程; 办公室; 位于3号楼4、5、6、10层以及5号楼1层. 环保工程; 废水; 1、生活污水经化粪池处理后与反冲洗废水、纯水制备浓水一起纳入市政污水管网。 2、实验室制绒废水、清洗废水、器材清洗废水经污水处理设施处理后纳入市政污水管网。. 废气; 1、投料、称重废气车间内无组织排放； 2、实验室溶解废气、烘干废气经通风柜收集后15m高空排放；. 固体废物; 利用现有10m2一般固废仓库（5号楼1层西南角）与一座10m2的危废仓库（3号楼10层南侧），一般固废外售综合利用，危险固废委托有危废资质的单位无害化处置，生活垃圾委托环卫部门清运. 噪声; 隔声降噪等措施。. 储运工程; 原料仓库; 位于3号楼5、6、10层以及5号楼1层. 成品暂存区; 位于3号楼4、6层以及5号楼1层. 运输; 场外原料运输依托城市道路。. 劳动定员及工作制度; 本项目新增104人，项目实施后全厂劳动定员120人，年工作日300天，全厂实行单班制，每班工作8小时. 公用工程; 给水; 项目自来水依托当地供水系统供给。. 排水; 设置雨污分流、清污分流管道系统；雨水通过雨水管网排入雨水管网，生活污水经化粪池处理后与反冲洗废水、纯水制备浓水一起纳入市政污水管网；实验室制绒废水、清洗废水、器材清洗废水经污水处理设施处理后纳入市政污水管网。. 供电; 项目用电依托当地电网供给。. |
| --- | --- |

| 建设内容 | 2、主要产品及产能 表2-2 项目主要产品及产能一览表 序号; 产品名称; 设计年生产时间（d）; 产品计量单位; 原审批 生产能力; 现有项目实际生产能力; 本项目 生产能力; 本项目实施后 全厂生产能力; 项目实施前后变化情况; 其他. 1; 快速单晶硅制绒添加剂; 300; t/a; 500; 500; 0; 0; -500; 不再生产. 2; 高效多晶硅制绒添加剂; 300; t/a; 200; 200; 0; 0; -200; 不再生产. 3; 晶硅电池片表面功能处理材料; 300; t/a; 0; 0; 30000; 30000; +30000; /. 3、主要设施及设施参数 表2-3 主要设施一览表 序号; 主要生产单元; 主要工艺名称; 生产设施名称; 设施型号; 单位; 原审批数量; 现有实际数量; 本项目数量; 本项目实施后全厂数量; 项目实施后与原审批变化情况; 其他. 生产车间. 1; 纯水制备; 纯水制备; 纯水机; 1.5T; 台; 1; 1; 0; 1; /; 3号楼10层. 2; 纯水机; 3T; 台; 1; 1; 2; 3; +2; 3号楼5、6、10层各1台. 4; 纯水机; 15T; 台; 0; 0; 2; 2; +2; 3号楼10楼. 5; 搅拌; 搅拌; 搅拌桶; 2T; 台; 2; 2; 0; 2; /; 3号楼10层. 6; 搅拌桶; 5T; 台; 4; 4; 2; 6; +2; 3号楼10层4台、5号楼1层2台. 7; 搅拌桶; 8T; 台; 1; 1; 0; 1; /; 3号楼10层. 9; 搅拌桶; 10T; 台; 0; 0; 5; 5; +5; 5号楼1层4台、3号楼10层1台. 11; 搅拌桶; 15T; 台; 0; 0; 8; 8; +8; 3号楼5、6层各4台. 13; 搅拌桶; 20T; 台; 0; 0; 2; 2; +2; 5号楼1层. 14; 灌装; 灌装; 手动灌装机; /; 台; 0; 0; 4; 4; +4; 3号楼4层. 15; 半自动灌装机; /; 台; 0; 0; 4; 4; +4; 5号楼1层. 16; 全自动灌装机; /; 台; 1; 1; 3; 4; +3; 3号楼4层、5号楼1层各2台. 17; 打包; 打包; 半自动打包机; /; 台; 1; 1; 2; 3; +2; 3号楼4层2台、5号楼1层1台. 18; 预热; 预热; 加热设备; /; 台; 3; 3; 0; 3; /; 3号楼5、6、10各一台. 实验室. 19; 实验; 实验; 制绒机; /; 台; 1; 1; 19; 20; +19; /. 20; 少子寿命测试仪; /; 台; 1; 0; 0; 0; -1; 不再实施. 21; 深能级瞬态谱仪; /; 台; 1; 0; 0; 0; -1; 不再实施. 22; 实验仪器; /; 台; 若干; 若干; 若干; 若干; /; /. 4、主要原辅材料及燃料的种类和用量 表2-4 主要原辅材料及燃料的种类和用量一览表 生产单元; 种类; 名称; 原辅料 计量单位; 有毒有害物质含量; 原审批 年使用量; 现有项目实际年使用量; 本项目设计年使用量; 项目实施后全厂年使用量; 项目实施前后变化情况; 其他. 生产车间; 原料; 马来酸钠; t/a; /; 10; 0; 180; 180; +170; 25kg/袋. 原料; 二乙二醇丁醚; t/a; /; 10; 0; 8; 8; -2; 200L/桶. 原料; 硅酸钠; t/a; /; 0.5; 0; 90; 90; +89.5; 25kg/袋. 原料; 异丙醇; t/a; 异丙醇; 1; 0; 0; 0; -1; 不再使用. 原料; 聚乙二醇; t/a; /; 2; 0; 0; 0; -2; 不再使用. 原料; 聚糖; t/a; /; 0.6; 0; 0; 0; -0.6; 不再使用. 原料; 柠檬酸钠; t/a; /; 0.6; 0; 9; 9; +8.4; 25kg/袋. 原料; EDTA; t/a; /; 0.4; 0; 0; 0; -0.4; 不再使用. 原料; 生物酶; t/a; /; 1; 0; 0; 0; -1; 不再使用. 原料; 羧甲基纤维素钠; t/a; /; 0; 0; 350; 350; +350; 25kg/袋. 原料; 蔗糖; t/a; /; 0; 0; 68; 68; +68; 25kg/袋. 原料; 亚硫酸钠; t/a; /; 0; 0; 45; 45; +45; 25kg/袋. 原料; 氯化钠; t/a; /; 0; 0; 140; 140; +140; 25kg/袋. 原料; 氢氧化钠; t/a; /; 0; 0; 12; 12; +12; 20kg/袋. 实验室; 辅料; 硫酸（98%）; L/a; 硫酸; 0; 0; 3.71; 3.71; +3.71; 500ml/瓶. 辅料; 硝酸（65%）; L/a; 硝酸; 0; 0; 9.5; 9.5; +9.5; 500ml/瓶. 辅料; 双氧水（30%）; L/a; 双氧水; 0; 0; 58; 58; +58; 10L/桶. 辅料; 盐酸（37%）; L/a; 盐酸; 0; 0; 1.5; 1.5; +1.5; 500ml/瓶. 辅料; 氢氟酸（40%）; L/a; 氢氟酸; 0; 0; 16; 16; +16; 500ml/瓶. 辅料; 硝酸钠; t/a; /; 0; 0; 0.009; 0.009; +0.009; 500g/瓶. 辅料; 氩气; L/a; /; 0; 0; 12480; 12480; +12480; 40L/瓶，实验设备保护气体. 辅料; 氢氧化钠; t/a; /; 0; 0; 0.3; 0.3; +0.3; 20kg/袋. 公用; 能源; 电; 万kwh/a; /; 20; 20; 143; 163; +143; /. 能源; 水; m3/a; /; 1215; 1215; 52605; 53820; +52605; /. 辅料; 机油; t/a; /; 0.05; 0; 0.1; 0.1; +0.05; 设备维护. 污水处理; 盐酸（37%）; t/a; 盐酸; 0; 0; 0.1; 0.1; +0.1; 污水处理药剂. |
| --- | --- |

|  | 本项目涉及的部分原料介绍： 表2-5 主要原辅料介绍 物质名称; 原辅料说明. 马来酸钠; 别名顺丁烯二酸二钠盐、失水苹果酸二钠盐，分子式 C4H4O4Na2，分子量 160.04。白色粉末，溶于水。经口LD50为708mg/kg（大鼠），经皮LD50为1560mg/kg（兔）. 二乙二醇丁醚; 稍有丁醇气味的无色液体，分子式C8H18O3，相对密度0.9536（20/20℃），熔点-68.1℃，沸点230.4℃，燃点：227℃，粘度：6.49 mPa.s，表面张力 33.6 mN/m。能与水以任何比例混溶、溶于乙醇、乙醚、油类和许多其他有机溶剂。大鼠经口 LD50-6,560mg/kg，属微毒类，对眼睛角膜有刺激，但不造成永久损害，对皮肤刺激甚微。. 硅酸钠; 俗称泡花碱，是一种水溶性硅酸盐，其水溶液俗称水玻璃，是一种矿黏合剂。化学式 Na2SiO3·9H2O，分子量 284.20，为无色正交双锥结晶或白色至灰白色块状物或粉末。能风化。在 100℃时失去 6 分子结晶水。易溶于水，溶于稀氢氧化钠溶液，不溶于乙醇和酸。熔点 1088℃。低毒，半数致死量(大鼠，经口)1280mg/kg(无结晶水). 柠檬酸钠; 别名枸橼酸钠，是一种有机化合物，外观为白色到无色晶体。无臭,有清凉咸辣味。常温及空气中稳定,在湿空气中微有溶解性,在热空气中产生风化现象。加热至150℃失去结晶水。易溶于水、可溶于甘油、难溶于醇类及其他有机溶剂，过热分解，在潮湿的环境中微有潮解，在热空气中微有风化，其溶液pH值约为8。无毒. 羧甲基纤维素钠; 是一种白色或淡黄色的纤维状或颗粒状粉末，无臭无味，吸湿性强，易溶于水形成透明胶状溶液，但不溶于乙醇等有机溶剂。它的1%水溶液pH为6.5～8.5，在碱性溶液中稳定，遇酸（pH<5）易水解并产生沉淀，与多价金属盐反应也会形成不溶物。. 蔗糖; 白色结晶或粉末，有甜味，密度1.77 g/cm³，易溶于水，20℃时溶解度为203.9g/100g水，100℃时达487.2g/100g水；不溶于乙醇、丙酮等有机溶剂，熔点185~187℃，沸点697.1℃。加热至160℃熔化成糖浆，190℃以上脱水生成焦糖，220℃以上分解，在酸或酶催化下可水解为葡萄糖和果糖，属于非还原性糖，无游离半缩醛羟基，可发生酸碱中和、糖化等反应。高湿度下易吸湿变软，糖液粘度随浓度升高而增加，随温度上升而降低。. 亚硫酸钠; 白色单斜晶体或粉末，无臭，味咸而略带酸味，易溶于水，20℃时溶解度为22.0g/100ml；微溶于乙醇，不溶于液氯、液氨等有机溶剂。熔点150℃（失水分解），沸点约315℃，无水物密度2.633g/cm³，易风化并氧化为硫酸钠，对眼睛、皮肤、粘膜有刺激作用，可污染水源。. 氯化钠; 纯净时为无色透明立方晶体，通常为白色结晶性粉末，有咸味，易溶于水、甘油，微溶于乙醇、液氨，不溶于浓盐酸，熔点801℃，沸点1413℃，2.165 g/cm³（20℃），纯净氯化钠不易潮解，含杂质（如氯化镁、氯化钙）时易潮解，中性，导电性好。常温常压下稳定，不易分解，与硝酸银反应生成白色氯化银沉淀，用于氯离子检测，熔融状态下电解生成金属钠和氯气，与浓硫酸共热生成氯化氢，与碳酸盐反应生成二氧化碳和碳酸钠。. 氢氧化钠; 白色半透明结晶状固体，易潮解，水溶液有涩味和滑腻感，极易溶于水，溶解时放出大量热；易溶于乙醇、甘油；不溶于乙醚、丙酮、液氨，熔点318.4℃，沸点1390℃，2.130 g/cm³，在空气中易潮解，常用作干燥剂（但不能干燥酸性气体如CO₂、SO₂等）。水溶液呈强碱性，能使酚酞变红，使石蕊变蓝，对纤维、皮肤、玻璃、陶瓷等有腐蚀作用，与无机酸发生中和反应，生成相应的盐和水，并放出大量热，与金属铝、锌及非金属硼、硅等反应放出氢气，与氯、溴、碘等卤素发生歧化反应，能使油脂发生皂化反应，生成相应的有机酸的钠盐和醇，这是去除织物上油污的原理。. 硫酸; 纯硫酸为无色油状液体，常用浓硫酸中H₂SO₄质量分数为98.3%，密度1.84 g/cm³，易溶于水，溶解时放出大量热，需注意稀释方法（“酸入水，沿器壁，慢慢倒，不断搅”），熔点10.371℃，沸点337℃，高沸点难挥发，介电常数高，是电解质的良好溶剂。能与水分子结合生成稳定水合物，可吸收游离态水及结晶水合物中的水，敞口放置质量增加、浓度降低，按水分子中氢氧原子数比（2∶1）夺取含氢、氧元素有机物中的氢氧原子，使蔗糖、木屑等碳化，用于制HCl、SO₂等易挥发性酸。. 硝酸; 纯硝酸为无色透明液体，浓硝酸因溶有二氧化氮而显淡黄色或棕色，有窒息性刺激气味，易溶于水，能与水以任意比例互溶，易挥发，在空气中产生白雾，熔点-42℃（无水），沸点83℃（纯硝酸）或120.5℃（质量分数约68%的硝酸），1.42 g/cm³（无水），高沸点难挥发，介电常数高，是电解质的良好溶剂。属于一元强酸，具有酸的通性，能使紫色石蕊试液变红（浓硝酸使石蕊试液先变红后褪色），能与碱、碱性氧化物、部分盐反应，见光或受热易分解，能与绝大多数金属（除金、铂等）、非金属单质（如碳、硫）及还原性化合物反应，能发生硝化反应（如与苯）、酯化反应（如与纤维素）等。. 双氧水; 纯过氧化氢为淡蓝色黏稠液体，水溶液（双氧水）为无色透明液体，有轻微刺激性气，易溶于水、醇、醚，难溶于苯、石油醚等非极性溶剂，熔点-0.43℃，沸点150.2℃，1.441 g/cm³（无水），高沸点、高介电常数，易挥发，在空气中产生白雾。在酸性条件下还原为水，在中性或碱性条件下还原为氢氧化物，可被高锰酸钾、氯气等氧化，生成氧气，受热、光照或遇二氧化锰易分解，生成水和氧气，pH值3.5-4.5，浓度越高酸性越强。自身不燃，但能与可燃物反应放热，与有机物、无机物接触可能爆炸，需避光、阴凉处保存，避免与金属氧化物、有机物接触，广泛用于消毒、漂白、脱氯及火箭氧化剂。. 盐酸; 纯盐酸为无色透明液体，工业盐酸因含铁离子等杂质常显黄色，易溶于水、乙醇，能与水及乙醇任意比例混溶，浓盐酸易挥发，挥发出的氯化氢气体与空气中水蒸气结合形成白雾，熔点-114.8℃（纯），沸点-84.9℃（无水），1.187 g/cm³（无水）。属于一元强酸，能使紫色石蕊试液变红，与碱发生中和反应，与活泼金属（如锌、铁）反应生成盐和氢气，与金属氧化物（如氧化铁、氧化铜）反应生成盐和水，与碳酸盐反应生成二氧化碳，可与强氧化剂反应，放出氯气。对皮肤、纤维等有强腐蚀性，氯化氢气体对动植物有害，用于金属除锈、制造药物、胃液助消化等。. 氢氟酸; 纯氢氟酸为无色透明液体，工业品因含杂质可能呈淡黄色，有强烈刺激性气味，易溶于水、乙醇，微溶于乙醚，熔点-83.3℃（无水），沸点19.54℃（无水），1.15 g/cm³（20℃），易挥发，在空气中产生白雾（酸雾）。低浓度时为弱酸（pKa=3.17），高浓度时酸性增强（哈米特酸度函数-15），能腐蚀玻璃，对金属、皮肤、骨骼有强腐蚀性，与活泼金属反应生成氢气，与碱反应生成水和氟化物。剧毒，吸入或接触皮肤可致严重灼伤，需密封保存于塑料瓶中，用于玻璃蚀刻、金属表面处理、半导体清洗等。. 硝酸钠; 无色透明三角系晶体或白色至黄色结晶性粉末，味微苦，易吸湿，易溶于水、液氨，微溶于乙醇、甘油，熔点306.8℃，沸点380℃（分解），2.26 g/cm³。加热至380℃以上分解为亚硝酸钠和氧气，强氧化剂，与有机物摩擦或撞击可能引发燃烧或爆炸，与浓硫酸共热生成硝酸和硫酸氢钠，与盐类可发生复分解反应。易潮解，含氯化钠杂质时更显著，毒性较小，但大量摄入可能危害健康，用于制造硝酸、化肥、玻璃助熔剂、炸药等. 氩气; 无色、无味、无毒的稀有气体，微溶于水，熔点-189.2℃，沸点-185.7℃，标准状况下密度为1.784 g/L，单原子分子气体，临界温度为-122.4℃。化学性质极不活泼，常温下不形成化合物，高温下不溶于液态金属，焊接有色金属时表现优越，既不能燃烧，也不助燃。空气中含量约0.934%（体积第三），通过液态空气分馏获得，惰性使其适合作为保护介质，例如金属焊接时隔绝氧气、防止钨丝氧化；透光率高用于双玻窗填充；另作为气相色谱载气。. - 项目周边环境状况及厂区平面布置 （1）项目周边环境状况 本项目选址于浙江省嘉兴市秀洲区康和路1288号嘉兴光伏科创园3号楼（4、5、6、10层）、5号楼（1层）厂房。3号楼北侧为2号楼，东侧为光伏园区绿化空地，南侧为4号楼，西侧为绿化带，再往西为河道；5号楼北侧为4号楼，东侧为6号楼，南侧为弗吉亚汽车部件系统有限公司，西侧为绿化带，再往西为河道。项目周围环境状况见附图6，四周边界照片见附图8。 （2）厂区平面布置 企业位于浙江省嘉兴市秀洲区康和路1288号嘉兴光伏科创园3号楼（4、5、6、10层）、5号楼（1层）厂房。3号楼4层由西向东依次为成品区、打包区、罐装区、空桶区；3号楼5层由西向东依次为实验室、原材料仓库、搅拌区及纯水区；3号楼6层由西向东依次为原材料仓库及成品区、搅拌区及纯水区；3号楼10层由西向东依次为实验室、危废仓库、纯水区及搅拌区，原材料仓库及危化品仓库位于10层北侧；5号楼1层由西向东依次为一般固废仓库及原料区、成品区、罐装区、搅拌区等。厂区平面布置图详见图7。 |
| --- | --- |

| 工工艺流程和产排污环节 | 6、工艺流程 图2-1 生产工艺流程及产排污环节图 生产工艺说明： 称量、投料：称量一定量的液体物料和固体物料投加至桶内，然后加入一定量的预热后的去离子水（60~70℃），溶解成液态。投料过程会有少量称量、投料废气，主要为颗粒物、非甲烷总烃、臭气浓度，车间内无组织排放。 搅拌：将桶内的液体物料和溶解在水中的固体物料经电泵送至搅拌桶内，开启搅拌，使加入的物料搅拌均匀。物料输送以及搅拌均在密闭管道和密闭搅拌桶中进行。 过滤：搅拌完成的物料通过设备内自带的滤布进行过滤，滤渣（主要为少量未溶解的颗粒物原料）在搅拌桶内继续回用生产，滤布定期更换。 灌装、打包：过滤后的产品经密闭软管灌装至密闭吨桶中，装满后即可打包入库。 图2-2 纯水制备工艺流程及产排污环节图 工艺说明： 自来水首先进入砂滤装置，通过砂滤去除水中较大颗粒的悬浮物、泥沙等杂质。随后进入活性炭过滤设备，利用活性炭的吸附性能，吸附水中的有机物、色素、异味等。接着水流进入精密过滤装置，进一步去除水中更细小的颗粒和杂质。之后进入RO过滤系统（反渗透过滤），借助半透膜有效去除水中的大部分离子、细菌、病毒等。最后进入离子交换单元，通过离子交换树脂去除水中剩余的离子，以获得去离子水。 图2-3 实验室制绒工艺流程及产排污环节图 实验室中利用制绒机对晶硅片表面处理，通过化学腐蚀形成绒面结构，以降低光反射率并提升电池转换效率。以下是其核心工作原理与工艺流程： 制绒：首先将实验晶硅片浸入含NaOH（浓度约0.6%~1%）溶液，通过氧化-腐蚀作用去除晶硅片表面有机物、切割损伤层，同时利用各向异性腐蚀形成金字塔绒面。产生的制绒废水经过污水处理设施处理后达标纳管排放。 清洗：将制绒后的晶硅片放入水洗槽中清洗，根据实验需要，部分清洗需要加入双氧水。清洗后的晶硅片采用慢提拉预脱水，减少表面水渍，最后自然晾干。清洗废水经过污水处理设施处理后达标纳管排放。 测试：通过实验设备检测晶硅片的各项指标数据。试验后的废晶片由晶片厂商回收。 图2-4 实验室溶解检测工艺流程及产排污环节图 工艺说明： 溶解：将实验晶硅片放在实验皿中，根据实验需求加入硫酸或硝酸、盐酸、氢氟酸等不同酸液，将晶硅片溶解成液体。配置溶液以及溶解过程在通风柜内进行，溶解废气通过通风柜屋顶排放。 烘干：将溶液放在酒精灯上进行烘干，去除酸液成分后保留固态成分，该固态成分主要为盐类物质。烘干过程在通风柜内进行，烘干废气通过通风柜屋顶排放。 溶解：将烘干后的固态成分加水定容，配置成100ml溶液用于后续检测。 检测：将晶硅片溶解液放入实验仪器中（电感耦合等离子体发射光谱仪），加入氩气作为保护气，检测晶硅片溶解液中的相关元素。 7、产排污环节分析 类别; 产排污环节; 污染源; 主要污染因子; 对应污染防治措施. 废气; 称量、投料; 投料废气; 颗粒物、非甲烷总烃、臭气浓度; 车间内无组织排放. 实验室溶解; 溶解废气; 硫酸雾、硝酸雾（以NOx表征）、HCl、HF; 通风柜收集后屋顶排放. 实验室烘干; 烘干废气; 硫酸雾、硝酸雾（以NOx表征）、HCl、HF; 通风柜收集后屋顶排放. 废水; 纯水反冲洗; 反冲洗废水; COD、SS; 直接纳管排放. 纯水制备; 纯水制备浓水; COD、SS; 直接纳管排放. 制绒; 制绒废水; pH、COD、氨氮、SS; 污水处理设施处理后达标纳管排放. 清洗; 清洗废水; pH、COD、氨氮、SS. 实验室; 器材清洗废水; pH、COD、氨氮、SS、氟化物. 员工生活; 生活废水; COD、氨氮; 经化粪池处理后纳管排放. 噪声; 生产设备; 设备噪声; 噪声; 加强减震降噪处理. 固废; 原料使用; 沾染化学品的废包装物; 氢氧化钠、盐酸等; 委托有资质单位处理. 过滤; 废滤布; 纤维、马来酸钠、亚硫酸钠等. 设备维护; 废机油; 矿物油. 机油使用; 废油桶; 矿物油、塑料. 实验室; 废试剂瓶; 硫酸、盐酸等. 实验室; 实验废液; 硫酸、盐酸、氟化物等. 过滤; 滤渣; 马来酸钠、亚硫酸钠等; 回用于生产. 原料使用; 一般废包装物; 蔗糖、氯化钠等; 外卖综合利用. 纯水制备; 废滤料; 废活性炭、废砂、废RO膜、废滤芯、废离子交换树脂. 测试; 废晶片; 二氧化硅. 员工生活; 生活垃圾; 生活垃圾; 由环卫部门清运. |
| --- | --- |

# 三、运营期主要环境影响和保护措施

| 运营期环境影响和保护措施 | 1、运营期废气主要环境影响和保护措施 表3-1 废气污染源源强核算结果及相关参数一览表 工序/生产线; 装置; 污染源; 污染物; 污染物产生; 治理措施; 污染物排放; 排放时间/h. 核算方法; 产生浓度mg/m3; 产生量; 收集方式; 收集效率 %; 工艺; 是否可行技术; 效率%; 行业整治规范符合性; 排放浓度mg/m3; 排放量. kg/h; t/a; kg/h; t/a. 称量、投料; 投料桶; 无组织; 颗粒物; 类比法; /; 少量; 少量; /; /; /; /; /; 不涉及; /; 少量; 少量; 2400. 非甲烷总烃; 类比法; /; 少量; 少量; /; /; /; /; /; 不涉及; /; 少量; 少量; 2400. 臭气浓度; 类比法; /; 少量; 少量; /; /; /; /; /; 不涉及; /; 少量; 少量; 2400. 实验室溶解; 实验皿; 有组织; 硫酸雾; 类比法; /; 少量; 少量; 通风柜; /; /; /; /; 不涉及; /; 少量; 少量; 50. 硝酸雾（以NOx表征）; 类比法; /; 少量; 少量; /; /; /; /; 不涉及; /; 少量; 少量; 50. HCl; 类比法; /; 少量; 少量; /; /; /; /; 不涉及; /; 少量; 少量; 50. HF; 类比法; /; 少量; 少量; /; /; /; /; 不涉及; /; 少量; 少量; 50. 实验室烘干; 实验皿; 有组织; 硫酸雾; 类比法; /; 少量; 少量; 通风柜; /; /; /; /; 不涉及; /; 少量; 少量; 50. 硝酸雾（以NOx表征）; 类比法; /; 少量; 少量; /; /; /; /; 不涉及; /; 少量; 少量; 50. HCl; 类比法; /; 少量; 少量; /; /; /; /; 不涉及; /; 少量; 少量; 50. HF; 类比法; /; 少量; 少量; /; /; /; /; 不涉及; /; 少量; 少量; 50. 图3-1 本项目废气处理系统图 本项目生产过程中废气为称量、投料废气、实验室溶解废气、实验室烘干废气。 - （1）称量、投料废气（颗粒物、非甲烷总烃、臭气浓度） 本项目称量、投料过程中，通过人工方式将称量好的原料按顺序加入桶内，然后加入去离子水进行溶解，再将二乙二醇丁醚通过电泵抽进投桶内，单次称量、投料时间约3~5min，称量、投料废气车间内无组织排放。 由于单次称量、投料持续时间较短，颗粒物、非甲烷总烃等产生量极小，本项目不做定量分析，要求加强车间通风。 - （2）溶解废气（硫酸雾、硝酸雾（以NOx表征）、HCl、HF） - 本项目实验室对晶硅片溶解时，先在通风柜内进行酸溶液配置，通过滴管将不同酸液取出，滴加到实验皿中的水中，根据浓度需求，每次操作取出量约为1~3滴管，随后将实验晶硅片放入实验皿中溶解为液体，用于后续实验检测，整个过程约1~3min。 - 由于单次使用的酸液量极少，且配置、溶解时间较短，溶解废气产生量极小，且该实验操作的次数较少，本项目不作定量分析。要求溶解废气通过通风柜收集后屋顶排放。 - （3）烘干废气（硫酸雾、硝酸雾（以NOx表征）、HCl、HF） - 本项目在通风柜内用酒精灯烘干晶硅片溶解液，整个过程约3~5min。由于单次烘干的溶解液量较少，烘干时间较短，烘干废气产生量极小，且该实验操作的次数较少，本项目不作定量分析。要求烘干废气通过通风柜收集后屋顶排放。 - （4）恶臭气体 - 本项目称量、投料过程会产生少量的恶臭气体。恶臭为人们对恶臭物质所感知的一种污染指标，其主要物质种类达上万种之多。由于其各种物质之间的相互作用（相加、协同、抵消及掩饰作用等），加之人类的嗅觉功能和恶臭物质取样分析等因素，迄今还难以对大多数恶臭物质作出浓度标准，目前我国只规定了八种恶臭污染物的一次最大排放限值、复合恶臭物质的臭气浓度限值及无组织排放源的厂界浓度限值，即《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）。 - 北京环境监测中心在吸取国外经验的基础上提出了恶臭6级分级法（见下表），该分级法以感受器——嗅觉的感觉和人的主观感觉特征两个方面来描述各级特征，既明确了各级的差别，也提高了分级的准确程度。 - 表3-2 恶臭6级分级法 - 恶臭强度级; - 特 征. - 0; - 未闻到有任何气味，无任何反应. - 1; - 勉强能闻到有气味，但不易辨认气味性质（感觉阈值）认为无所谓. - 2; - 能闻到气味，且能辨认气味的性质（识别阈值），但感到很正常. - 3; - 很容易闻到气味，有所不快，但不反感. - 4; - 有很强的气味，而且很反感，想离开. - 5; - 有极强的气味，无法忍受立即逃跑. - 根据对现有项目的类比调查，车间内的臭气浓度等级在0-1级左右，厂界基本无异味。本项目涉及恶臭异味的原辅材料用量不大不大，且大部分生产工序在密闭管道、容器内进行，废气产生量较少，预计排恶臭等级在0-1级左右，厂界基本无异味。 2、运营期废水主要环境影响和保护措施 表3-3 废水污染源源强核算结果及相关参数一览表 工序/生产线; 装置; 污染源; 废水产生量m3/a; 污染物产生; 治理措施; 污染物排放; 废水排放量m3/a; 排放时间h. 污染物; 核算方法; 核算系数; 核算依据; 产生浓度mg/L; 产生量 t/a; 处理 工艺; 处理能力t/d; 是否可行技术; 效率%; 回用情况; 核算方法; 排放浓度mg/L; 排放量t/a. 员工生活; 员工生活; 生活污水; 1404; CODCr; 类比法; /; /; 350; 0.491; 化粪池; /; 是; /; 无; 排污系数法; 350; 0.491; 1404; 2400. 氨氮; 35; 0.049; /; /; 35; 0.049; 2400. 纯水制备; 纯水机; 反冲洗废水; 2910; /; /; /; /; /; /; /; /; /; /; /; /; /; /; 2910; 2400. 纯水制备; 纯水机; 纯水制备浓水; 19400; /; /; /; /; /; /; /; /; /; /; /; /; /; /; 19400; 2400. 实验室; 制绒; 制绒废水; 450; CODCr; 类比法; /; /; 400; 0.180; 中和; 4.38; 是; /; 无; 排污系数法; 400; 0.180; 450; 2400. SS; 150; 0.068; 150; 0.068. 氨氮; 20; 0.009; 20; 0.009. 实验室; 清洗; 清洗废水; 135; CODCr; 类比法; /; /; 250; 0.034; 是; /; 无; 排污系数法; 250; 0.034; 135; 2400. SS; 70; 0.009; 70; 0.009. 氨氮; 10; 0.001; 10; 0.001. 实验室; 器材清洗; 器材清洗废水; 15; CODCr; 类比法; /; /; 150; 0.002; 是; /; 无; 排污系数法; 150; 0.002; 15; 2400. SS; 70; 0.001; 70; 0.001. 氨氮; 10; 0.00015; 10; 0.00015. 氟化物; 类比法; /; /; 2; 0.00003; 2; 0.00003. 本项目废水主要为纯水制备浓水、纯水反冲洗废水、制绒废水、清洗废水、器材清洗废水以及员工生活污水。 （1）纯水浓水 根据企业提供数据，本项目产品配置过程需加入去离子水，制备去离子水过程会有纯水制备浓水产生，企业使用的纯水机产水率约为60%，全年共需纯水29100t/a，则纯水制备的浓水产生量为19400t/a，纯水浓水的水质较好，可直接纳管排放。 （2）纯水反冲洗废水 项目纯水制备系统需要进行反冲洗，根据建设单位提供，反冲洗废水量通常按纯水制备量的10%计算，即反冲洗废水量为2910t/a，反冲洗废水的水质较好，可直接纳管排放。 （3）生活污水 本项目新增员工人数为104人，生活用水量按50L/d·人，年工作日300天计，则生活用水量约5.2t/d（1560t/a），生活污水排放量按用水量的90%计，则生活污水排放量为4.68t/d（1404t/a），污水水质参照城市生活污水浓度考虑，CODCr350mg/L、NH3-N35mg/L，则生活污水中CODCr、NH3-N的产生量分别为0.491t/a、0.049t/a。 生活污水经化粪池处理后，各项指标均能到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级排放限值要求，其中氨氮指标达到《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013），满足污水入管网要求。 （4）制绒废水 企业实验室制绒环节，在制绒水槽内将水和氢氧化钠配置成浓度0.6~1%的溶液，制绒水槽容积约为50L，共有5个制绒水槽，每个制绒水槽每天更换约6次，则制绒废水产生量约为1.5t/d（450t/a）。根据企业提供资料，制绒废水主要污染因子为COD约为400mg/L、氨氮约为20mg/L、SS约为150mg/L。 （5）清洗废水 制绒后的晶硅片需经过清水清洗后才能进行试验测试，会根据测试需要，选择性加入稀释至30%浓度的双氧水进行清洗，清洗水槽容积约为30L，共有3个清洗水槽，每个清洗水槽每天更换约5次，则清洗废水产生量约为0.45t/d（135t/a）。根据企业提供资料，清洗废水主要污染因子为COD约为250mg/L、氨氮约为10mg/L、SS约为70mg/L。 （6）器材清洗废水 企业实验室的器材每日需要清洗，根据企业提供数据，器材清洗废水产生量为0.05t/d（15t/a），清洗废水主要污染因子为COD约为150mg/L、氨氮约为10mg/L、SS约为70mg/L、氟化物2mg/L。 制绒废水和清洗废水经实验室污水处理设施处理后达标纳管排放，设计处理能力4.38m3/d。本项目实施后实验室制绒废水和清洗废水产生量2m3/d，厂内废水处理设施可满足废水处理要求。 图3-2 本项目废水处理系统图 图3-3 本项目实施后全厂水平衡图 根据浙江省排污单位自行监测信息公开平台中《嘉兴市联合污水处理有限责任公司2024年度自行监测年度报告》，嘉兴市污水处理工程2024年全年污水处理量为196482555m3，日平均处理量约53.8万m3，未超过设计处理能力60万m3/d，仍有一定处理余量。根据现场勘查，本项目所在区域目前管网已铺通，项目废水具备纳管条件。项目投产后，废水排放量为81.77m3/d（24530m3/a），在嘉兴市联合污水处理有限责任公司处理能力范围内，且本项目废水中的主要污染物为CODCr、氨氮、SS等，无特殊的毒性污染物，废水经处理后能做到达标纳管，不会对嘉兴市污水处理工程造成较大冲击。 为了解嘉兴市联合污水处理有限责任公司运行情况，本报告收集了2025年3月浙江省污染源自动监控信息管理平合上发布的嘉兴市联合污水处理有限责任公司污水总排口的监测数据，该污水总排口的化学需氧量、氨氮、总氮、总磷等4项主要水污染物排放浓度达到《城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》（DB3312169-2018）表1限值，pH达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GBI8918-2002）表1中最高允许排放浓度要求，因此嘉兴市联合污水处理有限责任公司目前运行正常，可实现达标排放。具体水质情况见表3-4。 表3-4 2025年嘉兴市联合污水处理有限责任公司出水水质情况（单位：mg/L，除pH值外） 监测时间; pH; CODCr; NH3-N; TN; TP. 2025年3月25日; 7.12; 15.01; 0.0367; 10.342; 0.2122. 2025年3月26日; 7.23; 15.59; 0.0413; 10.575; 0.2167. 2025年3月27日; 7.21; 16.14; 0.0399; 11.027; 0.2142. 2025年3月28日; 7.19; 17.95; 0.0387; 11.246; 0.1829. 2025年3月29日; 7.23; 16.13; 0.0370; 9.307; 0.1687. 执行标准; 6~9; 40; 2（4）; 12（15）; 0.3. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 综上所述，本项目所依托的嘉兴市联合污水处理有限责任公司污水处理工程满足环境可行性要求，本项目废水排放不会对嘉兴市联合污水处理有限责任公司造成冲击，不会对附近水体及纳污水体产生不良影响。 3、运营期噪声主要环境影响和保护措施 表3-5 噪声污染源源强核算结果及相关参数一览表 所在位置; 工序/生产线; 装置; 噪声源; 声源类型 （频发、偶发等）; 噪声源强; 持续时间h. 核算方法; 噪声值dB（A）. 3号楼4、5、6、10层，5号楼1层; 纯水制备; 纯水机; 纯水制备; 频发; 类比法; 70; 2400. 搅拌; 搅拌桶; 搅拌工序; 频发; 类比法; 80; 2400. 灌装; 手动灌装机; 灌装工序; 频发; 类比法; 75; 2400. 半自动灌装机; 灌装工序; 频发; 类比法; 75; 2400. 全自动灌装机; 灌装工序; 频发; 类比法; 75; 2400. 打包; 半自动打包机; 打包工序; 频发; 类比法; 75; 2400. 预热; 加热设备; 预热工序; 频发; 类比法; 70; 2400. 实验室; 制绒机; 制绒工序; 频发; 类比法; 75; 2400. 实验仪器; 实验工序; 频发; 类比法; 70; 2400. 在采取选用运行噪声低的设备，加强设备管理和维护，有异常情况时及时检修，防止设备故障形成的非正常生产噪声等隔声降噪措施后，预计本项目四周厂界噪声能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准限值要求。项目评价范用内无声环境敏感点。项目噪声不会对周围环境造成大的影响。 4、运营期固体废物主要环境影响和保护措施 依据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《固体废物鉴别标准 通则》、《国家危险废物名录（2025年版）》、《建设项目危险废物环境影响评价指南》及《危险废物鉴别标准》等，固体废物污染源源强核算结果及相关参数见下表。 表3-6 固废污染源强核算结果及相关参数一览表 属性; 工序/生产线; 固体废物名称; 物理性状; 主要成分; 固体废物代码; 危险特性; 产废周期; 产生情况; 处置措施. 核算方法; 产生量t/a; 贮存方式; 利用处置方式; 处置量t/a. 一般工业固体废物; 纯水制备; 废滤料; 固态; 废活性炭、废砂、废RO膜、废滤芯、废离子交换树脂; SW59 900-008-S59; /; 12个月; 物料衡算; 0.5; 分类收集暂存一般固废仓库; 外售综合利用; 0.5. 原料使用; 一般废包装物; 固态; 蔗糖、氯化钠; SW17 900-003-S17; /; 每天; 物料衡算; 0.832; 0.832. 实验室; 废晶片; 固态; 二氧化硅; SW17 900-015-S17; /; 每天; 类比法; 1; 1. 员工生活; 生活垃圾; 固态; 塑料、纸等; SW64 900-099-S64; /; 每天; 类比法; 15.6; 垃圾桶暂存; 环卫清运; 15.6. 危险废物; 原料包装; 沾染化学品的废包装物; 固态; 马来酸钠、硅酸钠、柠檬酸钠、羧甲基纤维素钠、氢氧化钠、盐酸、亚硫酸钠等; HW49 900-041-49; T; 每天; 物料衡算; 2.76; 收集暂存危废仓库; 委托有资质的单位处置; 2.76. 过滤; 废滤布; 固态; 氢氧化钠等原料; HW49 900-041-49; T; 12个月; 类比法; 0.5; 0.5. 设备维护; 废机油; 液态; 矿物油; HW08：900-249-08; T,I; 12个月; 类比法; 0.1; 0.1. 机油使用; 废油桶; 固态; 矿物油; HW08：900-249-08; T,I; 12个月; 物料衡算; 0.005; 0.005. 实验室; 废试剂瓶; 固态; 硫酸、盐酸等; HW49：900-047-49; T/C/I/R; 12个月; 物料衡算; 0.017; 0.017. 实验室; 实验废液; 液态; 无机盐、氟化物等; HW49：900-047-49; T/C/I/R; 12个月; 物料衡算; 0.01; 0.01. 本项目副产物主要为废滤料、一般废包装物、废晶片、废渣、沾染化学品的废包装物、废滤布、废机油、废油桶、废试剂瓶、实验废液、生活垃圾等，具体产生情况分析如下： - 废滤料 企业纯水制备过程，会有废滤料产生，主要为废活性炭、废砂、废RO膜、废滤芯、废离子交换树脂等，根据企业提供数据，废滤料产生量约为0.5t/a，收集后外售物资回收公司综合利用。 - 一般废包装物 企业使用原料过程中，会有一般废包装物产生，其中氩气瓶由供应商进货时回收，回用于氩气充装，根据《固体废物鉴别标准 通则》（GB 34330—2017）中的6.1-a）：“任何不需要修复和加工即可用于其原始用途的物质，或者在产生点经过修复和加工后满足国家、地方制定或行业通行的产品质量标准并且用于其原始用途的物质”，废氩气瓶不属于固废。马来酸钠、硅酸钠、柠檬酸钠、羧甲基纤维素钠、蔗糖、氯化钠、亚硫酸钠均不属于危化品，且无毒无害，因此这些原料的包装袋均为一般废包装物，收集后外售物资回收公司综合利用，具体产生量如下。 - 表3-7 本项目实施后全厂一般废包装统计情况 - 原辅料名称; - 包装方式; - 包装规格; - 单个重量; - 年产生个数; - 废包装物合计重量（t/a）. - 蔗糖; - 袋装; - 25kg/袋; - 0.1kg; - 2720; - 0.272. - 氯化钠; - 袋装; - 25kg/袋; - 0.1kg; - 0.56. - 合计; - 0.832. - 废晶片 - 本项目实验室会有废晶片产生，根据企业提供数据，废晶片产生量约为1t/a，收集后外卖综合利用。 - （4）滤渣 - 本项目过滤环节会有滤渣产生，产生后继续回用于搅拌工序生产，根据《固体废物鉴别标准 通则》（GB 34330—2017）中的6.1-a）：“任何不需要修复和加工即可用于其原始用途的物质，或者在产生点经过修复和加工后满足国家、地方制定或行业通行的产品质量标准并且用于其原始用途的物质”，滤渣不属于固废。 - （5）沾染化学品的废包装物 - 本项目化学品原料使用过程中会有沾染化学品的废包装物产生，其中二乙二醇丁醚使用专用桶装，用完后由供应商回收继续用于原物质灌装，根据《固体废物鉴别标准 通则》（GB 34330—2017）中的6.1-a）：“任何不需要修复和加工即可用于其原始用途的物质，或者在产生点经过修复和加工后满足国家、地方制定或行业通行的产品质量标准并且用于其原始用途的物质”，因此二乙二醇丁醚包装桶不属于固废。氢氧化钠、亚硫酸钠等包装袋及盐酸桶为危废，对照《国家危险废物名录（2025年版）》等文件，沾染化学品的废包装物属于危险废物，危废代码为HW49：900-041-49，在危废暂存库暂存后委托有资质的单位安全处置，产生量如下。 - 表3-8 本项目沾染化学品的废包装物统计情况 - 原辅料名称; - 包装方式; - 包装规格; - 单个重量; - 年产生个数; - 废包装物合计重量（t/a）. - 氢氧化钠; - 袋装; - 20kg/袋; - 0.1kg; - 600; - 0.06. - 盐酸; - 袋装; - 25kg/桶; - 1kg; - 4; - 0.004. - 亚硫酸钠; - 袋装; - 25kg/袋; - 0.1kg; - 1800; - 0.18. - 马来酸钠; - 袋装; - 25kg/袋; - 0.1kg; - 7200; - 0.72. - 硅酸钠; - 袋装; - 25kg/袋; - 0.1kg; - 3600; - 0.36. - 柠檬酸钠; - 袋装; - 25kg/袋; - 0.1kg; - 360; - 0.036. - 羧甲基纤维素钠; - 袋装; - 25kg/袋; - 0.1kg; - 14000; - 1.4. - 合计; - 2.76. - （6）废滤布 - 本项目过滤环节，会有废滤布产生，类比现有项目废滤布产生情况，本项目废滤布产生量约为0.5t/a，对照《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017）、《国家危险废物名录（2025年版）》等文件，废滤布属于危险废物，危废代码为HW49：900-041-49，在危废暂存库暂存后委托有资质的单位安全处置。 - （7）废机油 - 本项目设备维护过程中会有废机油产生，根据企业提供数据，本项目废机油产生量约为0.1t/a，对照《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017）、《国家危险废物名录（2025年版）》等文件，废机油属于危险废物，危废代码为HW08：900-249-08，在危废暂存库暂存后委托有资质的单位安全处置。 - （8）废油桶 - 本项目实用机油过程中，会有废油桶产生，根据企业提供数据，废油桶产生量约为0.005t/a，对照《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017）、《国家危险废物名录（2025年版）》等文件，废油桶属于危险废物，危废代码为HW08：900-249-08，在危废暂存库暂存后委托有资质的单位安全处置。 - （9）废试剂瓶 - 本项目实验室使用各类化学品试剂后，会有废试剂瓶产生，对照《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017）、《国家危险废物名录（2025年版）》等文件，废试剂瓶属于危险废物，危废代码为HW49：900-047-49，在危废暂存库暂存后委托有资质的单位安全处置，具体产生量如下。 - 表3-9 本项目废试剂瓶统计情况 - 原辅料名称; - 包装方式; - 包装规格; - 单个重量; - 年产生个数; - 废包装物合计重量（kg/a）. - 硫酸; - 瓶装; - 500ml/瓶; - 150g; - 8; - 1.2. - 硝酸; - 瓶装; - 500ml/瓶; - 150g; - 19; - 2.85. - 双氧水; - 桶装; - 10L/桶; - 600g; - 6; - 3.6. - 盐酸; - 瓶装; - 500ml/瓶; - 150g; - 3; - 0.45. - 氢氟酸; - 瓶装; - 500ml/瓶; - 150g; - 32; - 4.8. - 硝酸钠; - 瓶装; - 500g/瓶; - 150g; - 18; - 2.7. - 氢氧化钠; - 袋装; - 20kg/袋; - 100g; - 15; - 1.5. - 合计; - 17.1. - （10）实验废液 - 本项目实验过程中会有实验废液产生，根据企业提供数据，实验废液产生量约为0.01t/a，对照《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017）、《国家危险废物名录（2025年版）》等文件，实验废液属于危险废物，危废代码为HW49：900-047-49，在危废暂存库暂存后委托有资质的单位安全处置。 - （11）生活垃圾 - 本项目劳动定员104人，生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计，则本项目生活垃圾产生量约15.6t/a。 5、环境风险 根据项目所涉及的危险物质厂区内储存情况，对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中危险物质及临界量，按附录C公式计算是否超出临界量。计算方法为计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在HJ169-2018中附录B对应临界量的比值Q，计算结果详见下表。 表3-10 本项目实施后全厂涉及的危险物质数量与临界量比值及风险源分布情况 序号; 危险物质名称; 生产单元名称; 所在位置; CAS号; 最大存在总量t; 临界量t; 危险物质Q值. 1; 硫酸; 实验室; 危化品仓库; 7664-93-9; 0.004; 10; 0.0004. 2; 硝酸; 实验室; 危化品仓库; 7697-37-2; 0.0075; 7.5; 0.001. 3; 盐酸; 实验室; 危化品仓库; 7647-01-0; 0.0005; 7.5; 0.00006. 4; 氢氟酸; 实验室; 危化品仓库; 7664-39-3; 0.001; 1; 0.001. 5; 机油; 设备维护; 原料仓库; /; 0.025; 2500; 0.00001. 6; 废机油; 环保工程; 危废仓库; /; 0.1; 2500; 0.00004. 7; 危险废物; 环保工程; 危废仓库; /; 3.292; 50; 0.06584. ∑(qn/Qn); 0.06835. 注：危险废物临界量参照健康危险急性毒性物质（类别2，类别3）临界值。. 表3-11 影响途径和风险防范措施 序号; 风险事故; 影响途径; 风险防范措施. 1; 危险废物散落、泄漏; 危废收集不当容易造成物料散落、泄漏，可能影响水体、土壤、环境空气。; 堆放危险物质的仓库地面须硬化、防渗，并设可收集泄漏液体的设施，收集的泄漏物料委托有资质单位处理。. 2; 物料泄漏; 生产使用过程中设备泄漏或操作不当、原料包装不规范造成物料泄漏，可能引起泄漏及地表径流，进而影响水体、土壤、环境空气。; ①对各物料的贮存严格按贮存要求设计。贮存危险化学品的仓库管理人员，必须经过专业知识培训，熟悉贮存物品的特性、事故处理办法和防护知识，持证上岗，同时，必须配备有关的个人防护用品。 ②要严格遵守有关贮存的安全规定，具体包括《仓库防火安全管理规则》、《建筑设计防火规范》、《易燃易爆化学物品消防安全监督管理办法》等。. 3; 火灾、爆炸; 原材料相关的化学物质等，会导致大气环境污染事故，会对周围环境敏感点人群的健康和安全产生伤害。; 设置安全环保机构，负责全公司的环保安全工作。制定各项安全生产管理制度、严格的生产操作规则和完善的事故应急计划及相应的应急处理手段和设施，同时加强安全教育，以增强职工的安全意识和提高安全防范能力。安排专业人员对生产车间及储备库的电器设备及防爆、防火装置定期检查和维修；且根据《浙江省应急管理厅 浙江省生态环境厅关于 加强工业企业环保设施安全生产工作的指导意见》（浙应急基础[2022]143号），新、改、扩建重点环保设施应纳入建设项目管理，充分考虑安全风险，确保风险可控后方可施工和投入生产、使用。 1）立项阶段 企业应当依法依规对建设项目开展环境影响评价，不得采用国家、地方淘汰的设备、产品和工艺。在环评技术审查等环节，必要时可邀请应急管理部门、行业专家参与科学论证。 2）设计阶段 企业应当委托有相应资质（建设部门核发的综合、行业专项等设计资质）的设计单位对建设项目（含环保设施）进行设计，落实安全生产相关技术要求，自行开展或组织环保和安全生产有关专家参与设计审查，出具审查报告，并按审查意见进行修改完善。 3）建设和验收阶段 施工单位应严格按照设计方案和相关施工技术标准、规范施工。建设项目竣工后，建设单位应当按照法律法规规定的标准和程序，对环保设施进行验收，确保环保设施符合生态环境和安全生产要求，并形成书面报告。 4）企业应委托有相应资质的设计单位对建设项目重点环保设施进行设计、自行（或委托）开展安全风险评估。. 6、总量控制指标 表3-12 总量控制指标一览表 单位：t/a 总量控制污染物; 现有总量指标; 本项目排放量; 项目实施后全厂排放量; 以新带老削减量; 总量建议值; 变化量; 总量来源; 区域平衡替代削减; 区域平衡替代削减量. 废水量; 516; 24314; 24530; 300②; 24530; +24014; /; /; /. CODcr; 0.021（0.026）①; 0.973; 0.981; 0.013②; 0.981; +0.960; 秀洲区排污权交易中心储备库; 1:1; 0.960. NH3-N; 0.001（0.003）①; 0.048; 0.049; /; 0.049; +0.048; 1:1; 0.048. - 注：①现有项目环评编制于2018年，括号内为当时排污总量，按照COD50mg/L、氨氮5mg/L核定；目前嘉兴联合污水厂已完成提标改造，COD与氨氮按照40mg/L、2（4）mg/L计算，括号外为折算量。②本项目实施后，原有项目产品不再生产，纯水制备废水300t/a不再产生，仅排放216t/a生活污水，因此废水量以及对应COD量以新带老削减。 - 本项目新增的总量指标为CODCr0.960t/a、NH3-N0.048/a，根据《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》（环发[2014]197号）、《嘉兴市生态环境局关于修订护航经济稳进提质助力企业纾困解难若干措施的通知》（嘉环发〔2023〕7号）、秀洲区生态文明建设示范区创建工作领导小组办公室《关于二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘、挥发性有机物四项污染物进行2倍削减替代的通知》及相关规定，CODCr和NH3-N按照削1增1的区域平衡削减方案，则CODCr区域平衡替代削减量0.960t/a、NH3-N区域平衡替代削减量0.048t/a，总量控制指标来自排污权交易中心储备库。 |
| --- | --- |

# 四、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护 措施 | 执行标准 |  |  | 自行监测 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 名称/文号 |  | 浓度限值 |  |
| 大气 环境 | 厂界无组织 | 非甲烷总烃 | 加强车间通风 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级排放标准 |  | 4.0mg/m3 | 1次/年 |
|  |  | 颗粒物 |  |  |  | 1.0mg/m3 | 1次/年 |
|  |  | HCl |  |  |  | 0.2mg/m3 | 1次/年 |
|  |  | 氮氧化物 |  |  |  | 0.12mg/m3 | 1次/年 |
|  |  | 硫酸雾 |  |  |  | 1.2mg/m3 | 1次/年 |
|  |  | HF |  |  |  | 0.02mg/m3 | 1次/年 |
|  |  | 臭气浓度 |  | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） |  | 20（无量纲） | 1次/年 |
|  | 厂区内 | 非甲烷总烃 |  | 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1特别排放限值 | 监控点处1h平均浓度值 | 6mg/m3 | 1次/年 |
|  |  |  |  |  | 监控点处任意一次浓度值 | 20mg/m3 | 1次/年 |
| 地表水环境 | 污水总排口 | CODCr | 生活污水经化粪池处理后达标纳管排放，纯水制备浓水、纯水反冲洗废水直接纳管排放，实验室制绒废水、清洗废水、器材清洗废水经污水处理设施处理后达标纳管排放 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996） |  | 500mg/L | 1次/年 |
|  |  | pH |  |  |  | 6~9 | 1次/年 |
|  |  | 氟化物 |  |  |  | 20mg/L | 1次/年 |
|  |  | SS |  |  |  | 400mg/L | 1次/年 |
|  |  | NH3-N |  | 《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013） |  | 35mg/L | 1次/年 |
| 声环境 | 四厂界 | Leq | 建筑隔声、加强日常维护等 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 |  | 昼间65dB | 1次/季 |
| 电磁 辐射 | / | / | / | / |  | / | / |
| 固体 废物 | 废滤料、一般废包装物、废晶片收集后外卖综合利用，沾染化学品的废包装物、废滤布、废机油、废油桶、废试剂瓶、实验废液装委托有资质单位处置，生活垃圾委托环卫部门统一清运。 厂区内按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）要求建设危险废物暂存场所，建设单位建立危险废物贮存转移台账与记录，应当通过国家危险废物信息管理系统填写、运行危险废物电子转移联单，并依照国家有关规定公开危险废物转移相关污染环境防治信息，危险废物电子转移联单数据应当在信息系统中至少保存十年；按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）的要求建设一般固废暂存场所；在全国固体废物管理信息系统中填报固废电子管理台账。 |  |  |  |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 企业生产车间、成品储存区、原料储存区、危废仓库、污水处理区域地面硬化并采取防渗防漏措施，废气达标排放，废水预处理达标后纳入市政污水管网排放，固体废物妥善处置。 |  |  |  |  |  |  |
| 生态保护措施 | 本项目用地性质为工业用地，项目附近生态环境无珍稀动植物，无特别保护的区域，本项目不会对所在区域生态环境产生不利影响。 |  |  |  |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | - 1、要求企业采取防渗漏措施，废水管道采用 PE 防渗管道，加强废水管线的运行管理。一旦发生泄露等事故，要求企业立即停止相应废水产生工段生产，关闭相应废水处理设施出口阀门及废水总排口阀门，待事故废水收集处理达标后排放 - 2、危险物料生产区域做好防渗措施，物料泄漏时能及时处置。定期检查生产区域安全系统的工作状态，安排工作人员定期检查。 - 3、在生产车间内配备足量的灭火装置，同时车间内应杜绝明火，车间墙壁张贴相应警告标志，平时加强对生产设施的维护、检修，确保设备正常运行。 - 4、企业应建立“单元-厂区-园区/区域”的环境风险防控体系。考虑事故触发具有不确定性，厂内环境风险防控系统应纳入园区/区域环境风险防控体系，明确风险防控设施、管理的衔接要求。极端事故风险防控及应急处置应结合所在园区/区域环境风险防控体系统筹考虑，按分级响应及时启动园区/区域环境风险防范措施，实现厂内与园区/区域环境风险防控设施及管理的有效联动，有效防控环境风险。 - 5、按浙应急基础[2022]143 号文，对环保设施进行安全风险辨识管控和隐患排查治理，委托有相应资质的单位设计、施工并验收。 |  |  |  |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | ①根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目属于“三十四、计算机、通信和其他电子设备制造业39”中“电子元件及电子专用材料制造398”，“其他”，属于登记管理类，本项目需在启动生产设施或者发生实际排污行为前，按规定填报排污许可登记。 ②企业应根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评 [2017]4号），在项目投入试生产后，及时对建设项目组织开展竣工环境保护验收工作。 |  |  |  |  |  |  |

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表     单位：t/a

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ | 总量建议值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 废水量（万t/a） | 0.0516 | 0.0516 | 0 | 2.4314 | 0.03 | 2.4530 | +2.4014 | / |
|  | CODcr | 0.021 | 0.021 | 0 | 0.973 | 0.013 | 0.981 | +0.960 | 0.981 |
|  | 氨氮 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.048 | 0 | 0.049 | +0.048 | 0.049 |
| 一般工业 固体废物 | 废滤料 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0.5 | 0.05 | 0.5 | +0.45 | / |
|  | 一般废包装物 | 0.05 | 0 | 0 | 0.832 | 0.05 | 0.832 | +0.782 | / |
|  | 废晶片 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | +1 | / |
| 、 | 生活垃圾 | 4.8 | 4.8 | 0 | 15.6 | 0 | 20.4 | +15.6 | / |
| 危险废物 | 沾染化学品的废包装物 | 0.05 | 0.05 | 0 | 2.76 | 0.05 | 2.76 | +2.715 | / |
|  | 废油桶 |  |  | 0 | 0.005 |  | 0.005 |  | / |
|  | 废滤布 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.5 | 0.01 | 0.5 | +0.49 | / |
|  | 废机油 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | +0.05 | / |
|  | 废试剂瓶 | 0 | 0 | 0 | 0.017 | 0 | 0.017 | +0.017 | / |
|  | 实验废液 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | +0.01 | / |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①。